РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Саркеловское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2013г.                                         № 199                                пос.Саркел

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения на территории

Саркеловского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"(вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), руководствуясь Уставом  Саркеловского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Саркеловского сельского поселения (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте. Администрации Цимлянского района  в разделе «Поселения» http://cimlyanck.donland.ru/Sarkelovskoe_sp.aspx.

Глава Саркеловского

Сельского поселения                                                А.В.Михаил

Постановление вносит

зам.Главы Администрации

Саркеловского сельского поселения

Приложение к постановлению

От 31.10.2013г. № 199

УТВЕРЖДАЮ:
_______________________

Глава Саркеловского сельского поселения

А.В.Михаил

31.10.2013 года.

Схема

водоснабжения и водоотведения

Саркеловского сельского поселения

Цимлянского  района Ростовской области

2013г.

Содержание

Введение

Паспорт схемы

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

1.2 Существующие балансы водопотребления

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

1.1 Введение

Схема водоснабжения на период до 2023 года Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надёжности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Саркеловском сельском поселении.

1.2 Перечень используемых сокращений

ВЗУ – водозаборный узел

ЗСО – зона санитарной охраны

ВС - водоснабжение

ОСК - очистные сооружения канализации

СНиП – строительные нормы и правила

СанПиН – санитарные правила и нормы

СП – свод правил

1.3 Используемые нормативные документы и стандарты при разработке схемы

1. Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

2.Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"(вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения")

3. Водный кодекс Российской Федерации.

4. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011года №635/14

5. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-85*. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011года №631/11

6. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

7.СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204. "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

9. СНиП 23-01-99 (2002) Строительная Климатология с изменениями

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции; локальная

- канализационные очистные сооружения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Саркеловского сельского поселения Цимлянского  района Ростовской  области.

Инициатор проекта

Администрация Саркеловского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Ростовская область, Цимлянский район, Саркеловское  сельское поселение.

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих  сетей;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного качественного водоснабжения жителей Саркеловского сельского поселения в целом;

- 	прокладка канализационных сетей в  Саркеловского сельского поселения;

- 	установка приборов учёта;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий;

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2017г.

Реконструкция  магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей застройки;

Строительство, реконструкция водонапорных башен;

поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей

Второй этап 2017-2020г.

Реконструкция  магистральных водопроводов для обеспечения водой территории  существующей и новой застройкой;

поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей

Третий этап 2020-2023г.

строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельные участки для вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости;

Контроль исполнения реализации схемы.

Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Саркеловского сельского поселения.

Социально-экономическая характеристика

Саркеловское сельское поселение расположено в 3 км от г. Цимлянска и граничит с Лозновским, Красноярским, Маркинским и Калининским сельскими поселениями, Цимлянским и Волгодонским городскими поселениями и Дубовским районом. Включает в себя три населенных пункта: п. Саркел (центральный населенный пункт поселения), х. Крутой и ст. Хорошевская. В таком составе поселение было образовано в 2006 г. До этого п. Саркел входил в Цимлянское городское поселение, а х. Крутой и ст. Хорошевская – в Красноярское сельское поселение. В тесной связи Саркеловское поселение находится с г. Цимлянском, г. Волгодонском и Красноярским сельским поселением.

Жилой фонд

На 01.01.2008 жилой фонд Саркеловского сельского поселения – 45,7 тыс. м2 общей жилой площади, жилая обеспеченность на 1 жителя в среднем 14,6 м2. Из всех населенных пунктов наименьшую жилищную обеспеченность имеет х. Крутой − 12,9 м2/чел.1% жилого фонда находится в частной собственности.Весь жилой фонд является малоэтажным, в т. ч. 29,3% (13,4 тыс. м2) жилого фонда являются малоэтажными жилыми домами с приквартирными земельными участками, а 70,7% (32,3 тыс. м2) - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками. Саркеловское сельское поселение находится в непосредственной близости к г. Цимлянск, развитие поселения зависит от этого соседства.

Сельское хозяйство является доминирующей отраслью в поселении. Это обусловлено наличием высокоплодородных земель, благоприятными климатическими условиями и наличием водных ресурсов. Площадь сельскохозяйственных угодий поселения составляет 7 236 га, из них:

пашни – 5 488 га (75,8%);

кормовые угодья – 1 289 га (17,8%);

многолетние насаждения – 499 га (6,9%).

Сельскохозяйственные предприятия поселения представлены двумя крупными организациями: ЗАО «Ленина» и ОАО «Цимлянские вина».

ЗАО Ленина специализируется на растениеводстве и животноводстве. Общая площадь сельхозугодий – 5 890 га, расположенных на территории Саркеловского сельского поселения.

Основным видом деятельности ОАО «Цимлянские вина» является виноградарство и виноделие. На территории Саркеловского сельского поселения находятся виноградники предприятия общей площадью 1 107 га.

Саркеловское сельское поселение находится на территории Цимлянского района. Расположено на северо-западе от г. Цимлянска в непосредственной близости от него. Общая площадь муниципального образования – 85,3 км2 (8528 га). В состав поселения входят п. Саркел (административный центр), ст. Хорошевская и х. Крутой. П. Саркел расположен в 225 км от города Ростова-на-Дону и в непосредственной близости с г. Цимлянском и г. Волгодонском. Также Саркеловское сельское поселение граничит: с северо-востока с Калининским сельским поселением, на востоке с Дубовским районом, с юго-запада с Лозновским сельским поселением и с Красноярским и Маркинским сельскими поселениями с северо-запада.

Саркеловское сельское поселение имеет устойчивые межселенные связи с прилегающими Цимлянским городским поселением и г. Волгодонском. Административный центр Саркеловского с.п., п. Саркел, не имеет развитой социально-культурной инфраструктуры, но имеется  возможность ее развития.

Саркеловское сельское поселение имеет ориентацию сельского хозяйства на продукцию растениеводства, в частности виноградарства. Здесь необходимо развивать производственные структуры, как по переработке сельскохозяйственной продукции, так и по обслуживанию механизированного парка сельского хозяйства. Перспективным направлением для поселения является сельское хозяйство, рекреация и туризм.

Производственная сфера Саркеловского с.п. неразвита. Производственные предприятия на территории поселения отсутствуют.

Непроизводственная сфера Саркеловского сельского поселения слаборазвита, представлена объектами социально-культурного назначения: объектами здравоохранения и образования.

| Территориальные зоны | Существующее положение |  | Проектное предложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Жилые зоны, из них: | 128,20 | 46,6 | 156,8 | 46,8 |
| усадебная застройка | 128,00 | 46,5 | 156,6 | 45,1 |
| малоэтажная блочная застройка | 0,20 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Общественно-деловые зоны | 4,30 | 1,5 | 16,8 | 5,0 |
| Производственные зоны | 13,60 | 4,9 | 23,0 | 6,9 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 28,55 | 10,5 | 47,1 | 14,0 |
| из них улицы, дороги, проезды | 28,35 | 10,4 | 46,7 | 13,5 |
| Рекреационная зона | 2,70 | 0,9 | 61,5 | 18,3 |
| из них озелененные территории общего пользования | 1,50 | 0,5 | 8,9 | 2,6 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 14,30 | 5,2 | - | - |
| Зоны специального назначения | 1,50 | 0,5 | 1,5 | 0,5 |
| Под водой | 1,80 | 0,7 | 1,8 | 0,5 |
| Иные территориальные зоны | 69,15 | 29,2 | 26,9 | 8,0 |
| Всего в черте населенных пунктов | 264,10 | 100 | 335,40 | 100 |

Таким образом, приоритетами функционального развития сельского поселения являются: организация рекреационных зон, развитие и трансляция инновационных технологий в сельском хозяйстве и производстве, обработка и хранение производимой в районах сельскохозяйственной продукции, обеспечение нормируемых показателей социально-культурного обслуживания населения.

Анализ существующего положения Водоснабжение

Все населенные пункты поселения оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения. В п. Саркел и х. Крутой вода подается из водопроводных сооружений системы водоснабжения г. Цимлянска. К населенным пунктам проложен полиэтиленовый водовод диаметр-  200-150 мм, из которого вода поступает в напорно-регулирующие сооружения (башни) и уличные разводящие сети. В северной части п. Саркел установлена водонапорная башня V=50м3. Участок водопровода от х. Крутой до п. Саркел был введен в эксплуатацию в 2009г.(декабрь).

Источником водоснабжения ст. Хорошевская является водозаборная скважина, расположенная в 6,5 км севернее станицы на берегу Цимлянского водохранилища. От водозабора в станицу проложен полиэтиленовый водовод Диаметром 110 мм, по которому вода подается в водонапорную башню V=18 м3 и далее в систему уличных разводящих сетей.

Централизованным водоснабжением в населенных пунктах поселения обеспечено более 90% жилого фонда. Практически все абоненты имеют вводы водопровода в дом, около 55% жилого фонда оборудовано ваннами (душем). Согласно информации, предоставленной ФГУЗ «Центр эпидемиологии Цимлянского района» качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ и СанПиН.

Основные параметры существующих систем водоснабжения населенных пунктов приведены в таблицах(из генплана):

Годовой объем водопотребления в населенных пунктах (тыс.м3/год)

|  | Населенный пункт | Поднято (подано) воды | Реализ. воды, всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | население | коммун., обществ. | с/х и промышл. |
| 1 | х. Крутой | нет данных | 12,9 | 11,7 | 1,2 |  |
| 2 | п. Саркел | то же | 31,3 | 26,6 | 4,7 |  |
| 3 | ст. Хорошевская | то же | 4,5 | 3,4 | 1,1 |  |
|  | Итого: |  | 48,7 | 41,7 | 7,0 |  |

Общее количество присоединенных к водопроводной сети абонентов (ед.)

|  | Населенный пункт | Всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | коммун., обществ. | с/х и промышл. |
| 1 | х. Крутой | 628 |  | 3 |  |
| 2 | п.Саркел | 1136 |  | 12 | 2 |
| 3 | ст. Хорошевская | 424 |  | 4 |  |
|  | Итого: | 2188 |  | 19 |  |

Общая протяженность уличных сетей водопровода

| Населенный пункт | Дата регистрации права | Протяженность уличных сетей (Д 32-100 мм) км | % износа водопроводных сетей | Количество Уличных колонок |  | Износ сетей и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Крутой | 03.12.2012г. | 6,33 |  | 2 |  | Более 70% |
| п.Саркел | 03.12.2012г. | 16,5 | 74 | 5 |  | новые сети 80% |
| ст. Хорошевская | 03.12.2013г. | 16,136 |  | 1 |  | новые сети 80% |
| Итого: |  | 38,97 |  | 8 |  |  |

Фактическое среднесуточное водопотребление из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2012 году в целом по поселению составило порядка 107м3, или 45 л на одного жителя. Существующие водопроводные сети в х. Крутой имеют значительный износ (более 70%) и находятся в неудовлетворительном состоянии, что приводит к частым авариям и соответствующим потерям воды при транспортировке. В п. Саркел и ст. Хорошевская в последние несколько лет был произведен капитальный ремонт более 80% уличных сетей с укладкой полиэтиленовых труб 100%.

Хозяйственно-бытовая канализация

На момент разработки схемы водоснабжения водоотведения в населенных пунктах поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Канализование существующих объектов осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные), из которых, по мере наполнения, жидкие бытовые отходы вывозятся ассенизационными автомобилями ОАО «Водоканал» на очистные сооружения канализации г. Цимлянска. Внутренней канализацией оборудовано порядка 55% жилого фонда.

Общая характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав Саркеловского сельского поселения входят 3 населённых пункта. Общая численность населения на 2013г. составляет 2735человек. Автономную систему хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеет ст.Хорошевская, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от насосной станции третьего подъема. Из накопительных резервуаров транспортируется вода  в водовод, подающий воду  в х.Крутой, пос.Саркел.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение

В сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

выполнение расчетных схем развития систем водоснабжения населенных пунктов в соответствии с планами развития жилищного и общественного строительства и последующей разработкой соответствующей муниципальной программы реализации;

в п. Саркел рекомендуется размещение двух резервуаров емкостью по 300 м3 для обеспечения запаса воды в пиковый период водопотребления и для нужд пожаротушения;

капитальный ремонт с выборочной реконструкцией водопроводных сетей в х. Крутой;

реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб;

оборудование системы водоснабжения ст. Хорошевская установкой для обеззараживания воды;

вынесение на местность и обустройство зон санитарной охраны напорно-регулирующих сооружений;

модернизация оборудования на водозаборе и насосной станции I подъема, подающей воду в ст. Хорошевская с установкой частотно-регулируемых приводов насосов;

проведение организационных и технических мероприятий, направленных на установку у потребителей счетчиков расхода воды. Сеть водопровода поселения, предназначенную для транспортирования воды и распределения ее между потребителями, проложена  по смешанной  схеме.

Водоснабжение х. Крутой, пос.Саркел осуществляется по напорным линиям  диаметр 25-40 диаметра 3-го подъема г.Цимлянска. На территории 3-го подъема находятся резервуары чистой воды в количестве 4шт. емкостью  по 1000м3.

Водоснабжение ст.Хорошевской осуществляется из артезианской скважины №907. Год постройки 2012г. Протяжённость сетей водоснабжения ст.Хорошевской – 16,2 км.

В настоящее время обслуживающей организацией является ОАО «Водоканал»

Проекты ЗСО (зоны санитарной охраны) объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс – строгого режима. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора в зависимости от защищенности подземных вод. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчетами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества вода, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002г. в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Характеристики насосного оборудования башни в ст.Хорошевская  представлены в таблице.

Таблица №.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ в ст.Хорошевская Саркеловского сельского поселения

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | мощность, кВт | Примечание |  |
| 1 | ВЗУ ст.Хорошевская | 1 рез. (РЧВ) V=220м³, H-140 м | РСВ-6-1--140 | 10 | 6,5 | - |  |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети ПНД трубопроводов диаметром 100 мм общей протяжённостью 16,2 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Централизованным водоснабжением  охвачена большая часть застройки Саркеловского сельского поселения.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Отсутствие  в поселках источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

1.2 Существующие балансы водопотребления.

Нормативное и фактическое потребление воды жителями  Саркеловского  сельского поселения

| Количество жителей на 01.01.2013г. | Нормативное потребление воды жителями (куб.м /сутки) | Нормативное потребление воды учреждениями | Нормативное потребление воды на пожаротушения куб.м./сут. | Неучтенные расходы 3% | Нормативное потребление воды всего в куб.м/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2735 | 123,1 | - |  | 3,7 | 126,8 |

1.3.Оценка фактических неучтённых расходов и потерь воды по зонам действия источников Структура неучтённых расходов и потерь воды

На рисунке 1 представлена структура неучтённых расходов и потерь воды.

| Потребитель | Наименование расхода | Единица измере- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Х.Крутой |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 849 | 45 | 38,2 | 13,9 | 39,0 |
|  | Неучтённые расходы | % | 3 | 1,4 | 1,1 | 418 |  |
|  | Полив | чел | 90 | 90 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Пос.Саркел |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1387 | 45 | 62,4 | 22,8 | 63,0 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1387 | 45 | 62,4 | 22,8 | 63,0 |
|  | Неучтённые расходы | % | 3 | 1,4 | 1,9 | 1,5 |  |
|  | Полив | чел | 90 | 90 | 90 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Ст.Хорошевская |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 499 | 45 | 22,5 | 8,2 | 23,0 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 499 | 45 | 22,5 | 8,2 | 23,0 |
|  | Неучтённые расходы | % | 3 | 1,4 | 0,7 |  |  |
|  | Полив | чел | 90 | 90 | 90 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | чел | 2735 |  |  |  |  |

1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Саркеловского сельского поселения,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Саркеловского сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица №.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |  |
|  |  |  |  | прирост | итого |
| 1 | Х.Крутой | - | 849 | 10 | 859 |
| 2 | Пос.Саркел | - | 1387 | 25 | 1412 |
| 3 | Ст.Хорошевская | - | 499 | 10 | 509 |
|  | Итого |  | 2735 | 45 | 2780 |

В перспективе развития Саркеловского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Саркеловского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. – 90 л/сут.- норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». (количество поливок 1 в сутки)

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Водопроводные сети Саркеловского сельского  поселения, их месторасположение и характеристика.

Таблица №

| №№ | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр мм | Материал труб | Протяжённость км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводные сети Пос.Саркел: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ул.Нагорная, Донская,Морская, Цимлянская,СадоваяМира, Ленина, Социалистическая, Комсомольская,Виноградная, Винзаводская, пер.Клубный, Набережный, Прибой, Школьный, Западный, Зеленый, Цветочный, Таежный, Степной | 2009 | 150-500 | Сталь. полипропилен | 16.500 | Приложение выписка их тех.докумен- тации от 25.11.2005г |
| 2. | Водопроводные сети х.Крутой |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул.Советская, Буденного, Дружбы,Морская, пер.Виноградный, Центральный,Профсоюзный, Западный, Кривой, Приовражный | 2005-2009 | 159 50,32 | Сталь, ПНД | 6,333 | Приложение выписка их тех.докумен- тации от 25.11.2005г. |
| 3. | Водопроводные сети ст.Хорошевская |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ул.Морская, Центральная, Степная, Станичная.Винзаводская, Казачья, приморская,Набережная, Молодежная, пер.Школьный | 2005-,2012 | 100 50 | Чугун Сталь | 16,136 | Приложение выписка их тех.докумен- тации от 16.12.2005г. |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Саркеловского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

1.Предусмотрен выполнение работ на 2014-2017 годы:

1.1.п.Саркел капитальный ремонт водопровода: ул.Винзаводская,                   ул.Комсомольская, ул.Нагорная.

2.Предусмотрено выполнение работ на 2017-2020 годы:

2.1.закольцовка водопровода в п.Саркел: ул.Социалистическая - ул.Комсомольская -пер.Виноградный; ул.Нагорная-ул.Донская.

2.2.х.Крутой: капитальный ремонт водопровода: ул.Советская,

ул.Степная, пер.Виноградный.

3.Предусмотрено выполнение работ на 2017-2020 годы:

3.1.закольцовка водопровода в х.Крутой: ул.Дружбы –ул.Профсоюзная. Запитать пер.Виноградный от центрального водопровода.

Так же предусмотрено на 2017-2023 годы: строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территорий новой застройкой:

Пер.Боевой Славы, пер. Таежный, пер. Степной.пер.Цветочный.

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В расчетах не учитывались:

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

особенности территории строительства.

Объем и стоимость выполнения работ по капитальному ремонту водопроводной сети.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2013г.-2014г. | 2 этап 2017г.-2020 | 3 этап 2020- 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пос.Саркел |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п.Саркел капитальный ремонт водопровода: ул.Винзаводская, ул.Комсомольская, ул.Нагорная. | м | 2000,0 | 1365,1 |  |  |
| 1.2. | 2.1.закольцовка водопровода в п.Саркел: ул.Социалистическая - ул.Комсомольская -пер.Виноградный; ул.Нагорная-ул.Донская. | м | 3448,0 |  | 2353,4 |  |
|  | ИТОГО |  | 5448,0 | 1365,1 | 2353,4 |  |
| 2. | Х.Крутой |  |  |  |  |  |
| 2.1 | капитальный ремонт водопровода: ул.Советская, ул.Степная, пер.Виноградный. | м | 1500,0 |  | 1023,8 |  |
| 2.2 | закольцовка водопровода в х.Крутой: ул.Дружбы –ул.Профсоюзная. Запитать пер.Виноградный от центрального водопровода. | м | 1200 | — |  | 819,0 |
|  | Итого х.Крутой: | м | 1700 |  | 1023,8 | 819,0 |
|  | ВСЕГО по поселению: | м | 8148 | 1365,1 | 3377,2 | 819,0 |

Глава 2. Схема водоотведения.(водоотведение ближайшие 20 лет меняться не будет).

Предполагаемая схема локальной канализационной сети.схема 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Хозяйственно-бытовая канализация

В целях сокращения негативного воздействия на окружающую природную среду и среду обитания человека, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по оборудованию территорий населенных пунктов поселения централизованной системой канализации:

разработка принципиальных схем канализования населенных пунктов с размещением блочно-модульных очистных сооружений канализации. Для п. Саркел и х. Крутой предлагается оборудовать общие ОСК. При разработке схем необходимо, по согласованию с заинтересованными организациями, решить вопрос о месте сброса очищенных стоков;

подготовка и утверждение муниципальной программы по строительству сетей и сооружений канализации в поселении;

строительство сетей канализации рекомендуется осуществлять поэтапно, с подключением в первую очередь основных объектов общественного назначения и кварталов современной застройки;

канализационные сети рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, имеющих значительный срок службы. Канализационные насосные станции рекомендуется применять колодцевого типа полной заводской готовности;

до устройства в населенных пунктах централизованной системы канализации, все вновь вводимые на территории поселения объекты должны оборудоваться герметичными выгребными ямами в соответствии требованиями санитарно-эпедимеологического и природоохранного законодательства.

В настоящее время  населенные пункты Саркеловского с. п. сети канализации не имеют. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Жилые дома Саркеловского сельского поселения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования

Отсутствует .

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Сводная ведомость по прокладке инженерных сетей водоснабжения.

Таблица №

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2017г | 2 этап 2020г. | 3 этап 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пос.Саркел |  |  |  |
|  | водоснабжение | 1365,1 | 2353,4 | - |
|  | водоотведение | — |  |  |
|  | Итого пос.Саркел: | 1365,1 | 2353,4 |  |
| 2 | Х.Крутой |  |  |  |
|  | водоснабжение |  | 1023,8 | 819,0 |
|  | водоотведение | — |  |  |
|  | Итого х.Крутой: |  | 1023,8 | 819,0 |
|  | ВСЕГО: | 1365,1 | 3377,2 | 819,0 |